МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»

(БГТУ им. В.Г. Шухова)

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ

Лабораторная работа №2

по дисциплине: Компьютерные сети

тема: «Протокол сетевого уровня SPX»

Выполнил: ст. группы ПВ-223

Игнатьев Артур Олегович

Проверили:

Рубцов Константин Анатольевич

Белгород 2025 г.

Цель работы: изучить протоколы IPX/SPX, основные функции библиотеки Winsock и разработать программу для приема/передачи пакетов.

Краткие теоретические сведения

Протокол IPX (Internetwork Packet Exchange) является оригинальным протоколом сетевого уровня стека Novell, разработанным в начале 80-х годов на основе протокола Internetwork Datagram Protocol (IDM) компании Xerox

Протокол IPX соответствует сетевому уровню модели OSI и поддерживает только дейтаграммный (без установления соединений) способ обмена сообщениями. В сети NetWare самая быстрая передача данных при наиболее экономном расходовании памяти реализуется именно протоколом IPX.

Для надежной передачи пакетов используется протокол транспортного уровня SPX (Sequenced Packet Exchange), который работает с установлением соединения и восстанавливает пакеты при их потере или повреждении. Если по каким-то причинам пакет не дошел до получателя, выполняется его повторная передача. Следовательно, последовательность отправления совпадает с последовательностью получения пакетов. Обмен пакетами на уровне сеанса связи реализован с помощью протокола SPX, который построен на базе IPX.

Фирма Novell в сетевой операционной системе NetWare применяла протокол IPX для обмена датаграммами и протокол SPX для обмена в сеансах.

Для некоторых приложений (например, для программ, передающих файлы между рабочими станциями) удобнее использовать сетевой протокол более высокого уровня, обеспечивающий гарантированную доставку пакетов в правильной последовательности. Разумеется, программа может сама следить за тем, чтобы все переданные пакеты были приняты. Однако в этом случае придется делать собственную надстройку над протоколом IPX - собственный протокол передачи данных.

SPX – протокол последовательного обмена пакетами (Sequenced Packet Exchange Protocol), разработанный Novell. Система адресов протокола SPX аналогична системе адресов протокола IPX и также состоит из 3 частей: номера сети, адреса станции и сокета.

Протокол SPX использует такой же блок ECB для передачи и приёма пакетов, что и протокол IPX. Однако, пакет, передаваемый при помощи протокола SPX, имеет более длинный заголовок. Дополнительно к 30 байтам стандартного заголовка пакета IPX добавляется еще 12 байт (рис. 2.1).

- Поле ConnControl представляет собой как набор битовых флагов, управляющих передачей данных по каналу SPX.

- Поле DataStreamType состоит из однобитовых флагов, которые используются для классификации данных, передаваемых или принимаемых при помощи протокола SPX.

- Поле SourceConnID содержит номер канала связи передающей программы, присвоенный драйвером SPX при создании канала связи. Этот номер должен указываться функции передачи пакета средствами SPX.

- Поле DestConnID содержит номер канала связи принимающей стороны. Так как все пакеты приходят на один номер сокета и могут принадлежать разным каналам связи (на одном сокете можно открыть несколько каналов связи), необходимо классифицировать приходящие пакеты по номеру канала связи.

- Поле SeqNumber содержит счетчик пакетов, переданных по каналу в одном направлении. На каждой стороне канала используется свой счетчик. После достижения значения FFFFh счетчик сбрасывается в нуль, после чего процесс счета продолжается. Содержимым этого поля управляет драйвер SPX, поэтому программа не должна менять его значение.

- Поле AckNumber содержит номер следующего пакета, который должен быть принят драйвером SPX. Содержимым этого поля управляет драйвер SPX, поэтому программа не должна менять его значение.

- Поле AllocNumber содержит количество буферов, распределенных программой для приема пакетов. Содержимым этого поля управляет драйвер SPX, поэтому программа не должна менять его значение.

Windows Sockets API (WSA) (сокр. Winsock) – техническая спецификация, которая определяет, как сетевое программное обеспечение Windows будет получать доступ к сетевым сервисам.

Winsock – это интерфейс сетевого программирования для Microsoft Windows. Winsock основывается на сокетной парадигме, изложенной в документах под названием Berkley System Distribution от University of California в Berkley.

Основные операционные среды (Unix подобные системы, Windows) базируются в настоящее время на идеологии соединителей (socket). Эта технология была разработана в университете г. Беркли (США) для системы Unix, поэтому соединители иногда называют соединителями Беркли. Соединители реализуют механизм взаимодействия не только партнеров по телекоммуникациям, но и процессов в ЭВМ вообще.

Winsock включает в себя несколько стилей программирования. Первый – это стандартный однопотоковый стиль с блокированием потока определенными командами, второй – с использованием оконных процедур и третий – с использованием асинхронных процедур. Стандартная модель программирования от Berkley является de facto для сетей TCP/IP, но под Windows можно использовать эту библиотеку для программирования протоколов IPX/SPX.

Winsock предназначен для использования во всех версиях MS Windows, начиная с 3.0. Для того чтобы программа могла корректно 21 работать с библиотекой Winsock необходимо проверить версию библиотеки Winsock, а так же вообще наличие этой библиотеки в системе. Библиотека функции Winsock расположена в файле wsock32.dll (ws2_32.dll для версии 2.0 этой библиотеки) или winsock.dll для 32-бит и 16-бит приложений соответственно. Также, необходимо подключить заголовочные файлы winsock.h (winsock2.h), а для работы с протоколами IPX и SPX еще и заголовочный файл wsipx.h.

Основные функции API для работы с протоколом IPX

- WSAStartup (WORD wVersionRequested, LPWSADATA lpWSAData) инициализирует библиотеку Winsock. В случае успеха возвращает 0. Дальше можно использовать любые остальные функции этой библиотеки, иначе возвращает код возникшей ошибки. WwVersionRequested – это необходимая минимальная версия библиотеки, при присутствии которой приложение будет корректно работать. Младший байт содержит номер версии, а старший – номер ревизии. LpWSAData – структура, в которую возвращается информация по инициализированной библиотеке (статус, версия и т.д.).

- WSAGetLastError (void) возвращает код ошибки, возникшей при выполнении последней операции. После работы с библиотекой, её необходимо выгрузить из памяти.

- WSACleanup (void) осуществляет очистку памяти, занимаемой библиотекой Winsock. Функция деинициализирует библиотеку Winsock и возвращает 0, если операция была выполнена успешно, иначе возвращает SOCKET_ERROR. Расширенный код ошибки можно получить при помощи функции WSAGetLastError. Порядок байт на машинах PC отличается от порядка, используемого в сетях, поэтому необходимы некоторые преобразования определенных данных, например, номера порта, чтобы он был правильным при использовании функций библиотеки Winsock. Ниже приведены функции преобразования порядка байт:

- u_short htons(u_short hostshort);

- u_long htonl(u_long hostlong);

- u_long ntohl(u_long netlong);

- u_short ntohs(u_short netshort);

В качестве параметра передаётся число, которое необходимо преобразовать. Функция возвращает преобразованное число.

- socket (int af, int type, int protocol) возвращает либо дескриптор созданного сокета, либо ошибку INVALID_SOCKET. Расширенный код ошибки можно получить при помощи функции WSAGetLastError. 
Параметр af содержит сведения о семействе протоколов (AF_INET, AF_IPX). В данной лабораторной работе необходимо использовать константу AF_IPX. Параметр type – тип передаваемых данных (поток или дейтаграммы). В данной лабораторной работе для IPX необходимо использовать константу SOCK_DGRAM, а для SPX – константу SOCK_SEQPACKET, которая означает, что пакеты будут отсылаться последовательно и в порядке очереди. Параметр protocol – протокол передачи данных. Для протокола IPX используется константа NSPROTO_IPX, для SPX – NSPROTO_SPX.

- Чтобы работать дальше с созданным сокетом его нужно привязать к какому-нибудь локальному адресу и порту. Этим занимается функция bind (SOCKET s, const struct sockaddr FAR* name, int namelen). Здесь s – дескриптор сокета, который данная функция именует; name – указатель на структуру имени сокета; namelen – размер, в байтах, структуры name. Если порт установить в 0, то система сама пытается подыскать свободный порт. Если в качестве адреса указать константу INADDR_ANY (0) для сетей TCP/IP или 0 в сетях IPX/SPX, то система попытается использовать все доступные адреса для сокета.

- listen (SOCKET s, int backlog) переводит сокет в состояние “прослушивания” (для протокола SPX). Здесь s – дескриптор сокета; backlog – это максимальный размер очереди входящих сообщений на соединение. Эта функция используется сервером, чтобы информировать ОС, что он ожидает запросы связи на данном сокете. Без такой функции всякое требование связи с этим сокетом будет отвергнуто.

- connect (SOCKET s, const struct sockaddr FAR* name, int namelen) используется процессом-клиентом для установления связи с сервером по протоколу SPX. В случае успешного установления соединения connect возвращает 0, иначе SOCKET_ERROR и номер ошибки можно получить при помощи функции WSAGetLastError.

- accept (SOCKET s, struct sockaddr FAR* addr, int FAR* addrlen) используется для принятия связи на сокет. Здесь s – дескриптор сокета; addr – указатель на структуру sockaddr; addrlen – размер структуры addr. Сокет должен быть уже слушающим в момент вызова функции. Если сервер устанавливает связь с клиентом, то данная функция возвращает новый сокет-дескриптор, через который и производит общение клиента с сервером. Пока устанавливается связь клиента с сервером, функция блокирует другие запросы связи с данным сервером, а после установления связи “прослушивание” запросов возобновляется.

- В случае автоматического распределения адресов и портов узнать какой адрес и порт присвоен сокету можно при помощи функции getsockname (SOCKET s, struct sockaddr FAR* name, int FAR* namelen). Здесь s — дескриптор сокета; name — структура sockaddr, в 24 которую система поместит данные; namelen — размер, в байтах, структуры name. Если операция выполнена успешно, возвращает 0, иначе возвращает SOCKET_ERROR и номер ошибки можно получить при помощи функции WSAGetLastError.

- Передача данных по протоколу IPX осуществляется с помощью функции sendto (SOCKET s, const char FAR * buf, int len, int flags, const struct sockaddr FAR * to, int tolen). Здесь s - дескриптор сокета; buf - указатель на буфер с данными, которые необходимо переслать; len - размер (в байтах) данных, которые содержатся по указателю buf; flags - совокупность флагов, определяющих, каким образом будет произведена передача данных; to - указатель на структуру sockaddr, которая содержит адрес сокета-приёмника; tolen - размер структуры to. Если операция выполнена успешно, возвращает количество переданных байт, иначе возвращает SOCKET_ERROR и номер ошибки можно получить при помощи функции WSAGetLastError.

- Передача данных по протоколу SPX осуществляется с помощью функции send (SOCKET s, const char FAR * buf, int len, int flags). Здесь s - дескриптор сокета; buf - указатель на буфер с данными, которые необходимо переслать; len - размер (в байтах) данных, которые содержатся по указателю buf; flags - совокупность флагов, определяющих, каким образом будет произведена передача данных. Если операция выполнена успешно, возвращает количество переданных байт, иначе возвращает SOCKET_ERROR и номер ошибки можно получить при помощи функции WSAGetLastError.

- Прием данных по протоколу IPX осуществляется с помощью функции recvfrom (SOCKET s, char FAR* buf, int len, int flags, struct sockaddr FAR* from, int FAR* fromlen). Если операция выполнена успешно, возвращает количество полученных байт, иначе возвращает SOCKET_ERROR и номер ошибки можно получить при помощи функции WSAGetLastError.

- Прием данных по протоколу SPX осуществляется с помощью функции recv (SOCKET s, char FAR* buf, int len, int flags). Если операция выполнена успешно, возвращает количество полученных байт, иначе возвращает SOCKET_ERROR и номер ошибки можно получить при помощи функции WSAGetLastError.

Функция closesocket(SOCKET s) служит для закрытия сокета. Возвращает 0, если операция была выполнена успешно, иначе возвращает SOCKET_ERROR и номер ошибки можно получить при помощи функции WSAGetLastError.

Разработка программы. Блок-схемы программы

Сервер IPX

Клиент IPX

Сервер SPX

Клиент SPX

Анализ функционирования программы

Изображение было выбрано размером 5.37Mb.

Анализ IPX протокола

Пример переданного изображения

Исходное изображение

Переданное изображение

Передача осуществлялась 3м клиентам

|  | Время, сек |
| --- | --- |
| Передача №1 | 1.542 |
| Передача №2 | 1.492 |
| Передача №3 | 1.492 |
| Передача №4 | 1.532 |
| Передача №5 | 1.502 |
| Среднее | 1.512 |
| Дисперсия | 0.00055 |

| Размер изображения Мбайт | Скорость передачи, Мбит/с |
| --- | --- |
| 21.3 | 112.6984127 |

Вывод по работе IPX: дисперсия малая, это значит протокол IPX стабилен. Получили скорость передачи в 112,7 Мбит/c. В прошлой работе скорость передачи изображения в 1,81 Мбайт для 3х клиентов составило 4,525 Мбит/c. Значит скорость выросла в 24,9 раза. Выделено было 1 ядро у каждой из машин, и было загружено на 100% при передаче. Можно было выделить больше и тогда скорость должна ещё вырасти.

Анализ SPX протокола

Пример переданного изображения

Исходное изображение

Переданное изображение

Передача осуществлялась 3м клиентам

|  | Время, сек |
| --- | --- |
| Передача №1 | 22.482 |
| Передача №2 | 19.721 |
| Передача №3 | 20.693 |
| Передача №4 | 21.203 |
| Передача №5 | 19.668 |
| Среднее | 20.7534 |
| Дисперсия | 1.3594473 |

| Размер изображения Мбайт | Скорость передачи, Мбит/с |
| --- | --- |
| 21.3 | 8.2107 |

Вывод по работе SPX: дисперсия выше чем у IPX, но всё ещё не высокая. Такая дисперсия связана с началом передачи в ручном режиме и одновременно невозможно запустить на 3х клиентах. Скорость заметно уменьшилась и стала всего в 2 раза быстрее чем реализация IPX в MS-DOS. Время выполнения заметно увеличилось. Связано это с переотправкой повреждённых пакетов и возможно с заполненностью канала каждым клиентом из за отсутствия широковещательного канала. Но стоит отметить, что файлы передаются без повреждений, что достаточно важно.

Вывод: в ходе лабораторной изучили протоколы IPX/SPX, основные функции библиотеки Winsock и разработали программы для приема/передачи пакетов. Протокол SPX менее стабилен в скорости передачи и более затратен по времени, не поддерживает широковещательную отправку, однако позволяет передавать данные без потерь и гарантирует доставку пакетов а также более удобен для установления двустороннего общения от клиента к серверу.

Код программы:

Файл ipx_client.cpp

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN

#include <time.h>

#include <windows.h>

#include <iostream>

#include <winsock2.h>

#include <wsipx.h>

#include <stdlib.h>

#include <conio.h>

#define IPX_SOCKET (0x8060)

#define CLIENT_REQUEST_SIZE 512

#define IMAGE_PART_SIZE 546

SOCKET socket_descriptor;

SOCKADDR_IPX name = {};

SOCKADDR_IPX server_sockaddr = {};

FILE *source;

void mainloop() {

std::cout << "Starting file accept..." << std::endl;

char* buffer = (char*)malloc(sizeof(char) * IMAGE_PART_SIZE);

while (1) {

int bytes_received;

if ((bytes_received = recvfrom(

socket_descriptor,

buffer,

sizeof(char) * IMAGE_PART_SIZE,

0,

nullptr, nullptr)) != SOCKET_ERROR) {

fwrite(buffer, sizeof(char), bytes_received, source);

} else {

break;

}

}

}

int main()

{

char filename[20];

WORD wVersionRequested;

WSADATA wsaData;

int err;

wVersionRequested = MAKEWORD(2, 0);

err = WSAStartup(wVersionRequested, &wsaData);

if (err != 0) {

printf("WSAStartup failed with error: %d\n", WSAGetLastError());

return 1;

}

socket_descriptor = socket(

AF_IPX,

SOCK_DGRAM,

NSPROTO_IPX

);

name.sa_family = AF_IPX;

name.sa_socket = htons(IPX_SOCKET);

err = bind(socket_descriptor, (sockaddr*)&name, sizeof(name));

if (err != 0) {

printf("bind failed with error: %d\n", WSAGetLastError());

return 1;

}

int namelen = sizeof(name);

getsockname(socket_descriptor, (sockaddr*)(&name), &namelen);

std::cout << "Client is inited:\n";

printf("Net number: %02hhx %02hhx %02hhx %02hhx\n", name.sa_netnum[0], name.sa_netnum[1], name.sa_netnum[2], name.sa_netnum[3]);

printf("Node number: %02hhx %02hhx %02hhx %02hhx %02hhx %02hhx\n", name.sa_nodenum[0], name.sa_nodenum[1], name.sa_nodenum[2], name.sa_nodenum[3], name.sa_nodenum[4], name.sa_nodenum[5]);

std::cout << "Socket num: " << htons(name.sa_socket) << "\n";

std::cout.flush();

int timeout_time = 10000;

if (setsockopt(socket_descriptor, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, (char*) &timeout_time, sizeof(timeout_time)) == SOCKET_ERROR) {

printf("Unable to set timeout: %d\n", WSAGetLastError());

return 1;

}

srand(time(NULL));

sprintf(filename, "img%d.jpg", rand() % 100 + 1);

source = fopen(filename, "wb");

mainloop();

fflush(source);

fclose(source);

err = WSACleanup();

if (err != 0) {

printf("WSACleanup failed with error: %d\n", WSAGetLastError());

return 1;

}

closesocket(socket_descriptor);

std::cout << "A file was saved at " << filename << "\nPress any button to exit" << std::endl;

getchar();

getchar();

std::cout << "Bye" << std::endl;

return 0;

}

Файл ipx_server.cpp

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN

#include <windows.h>

#include <iostream>

#include <winsock2.h>

#include <wsipx.h>

#include <stdlib.h>

#include <conio.h>

#include <iomanip>

#include <chrono>

#include <thread>

#define CLIENT_REQUEST_SIZE 512

#define IMAGE_PART_SIZE 400

#define IPX_SOCKET (0x8060)

SOCKET socket_descriptor;

SOCKADDR_IPX name = {};

FILE *source;

void mainloop() {

bool should_run = true;

int bytes_read;

while(should_run) {

std::string input;

std::cout << "Input Z to send file\nType anything else to stop server: ";

std::cout.flush();

std::cin >> input;

if (input != "Z") {

break;

}

SOCKADDR_IPX client_sockaddr = {};

client_sockaddr.sa_family = AF_IPX;

memset(client_sockaddr.sa_netnum, 0, 4);

memset(client_sockaddr.sa_nodenum, 0xFF, 6);

client_sockaddr.sa_socket = htons(IPX_SOCKET);

int client_sockaddr_size = sizeof(client_sockaddr);

int packages_success = 0, packages_error = 0;

fseek(source, 0, SEEK_SET);

auto a = std::chrono::high_resolution_clock::now();

char image_buffer[IMAGE_PART_SIZE];

while ((bytes_read = fread(image_buffer, sizeof(char), IMAGE_PART_SIZE, source))) {

if (sendto(socket_descriptor,

image_buffer,

bytes_read,

0,

(sockaddr*)&client_sockaddr,

client_sockaddr_size) == SOCKET_ERROR) {

packages_error++;

} else {

packages_success++;

}

}

auto b = std::chrono::high_resolution_clock::now();

std::cout <<

"Image sent\nSuccessfully sent: " << packages_success <<

"\nFailed to send: " << packages_error <<

"\nTime: " << std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(b - a).count() / 1000.0 << " s." << std::endl;

}

}

int main()

{

source = fopen("picture.jpg", "rb");

if (!source) {

std::cout << "picture not found" << std::endl;

return 1;

}

WORD wVersionRequested;

WSADATA wsaData;

int err;

wVersionRequested = MAKEWORD(2, 0);

err = WSAStartup(wVersionRequested, &wsaData);

if (err != 0) {

printf("WSAStartup failed with error: %d\n", WSAGetLastError());

return 1;

}

socket_descriptor = socket(

AF_IPX,

SOCK_DGRAM,

NSPROTO_IPX

);

name.sa_family = AF_IPX;

err = bind(socket_descriptor, (sockaddr*)&name, sizeof(name));

if (err != 0) {

printf("bind failed with error: %d\n", WSAGetLastError());

return 1;

}

int namelen = sizeof(name);

getsockname(socket_descriptor, (sockaddr*)(&name), &namelen);

std::cout << "Server is inited" << std::endl;

bool broadcast = true;

if (setsockopt(socket_descriptor, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, (char*)&broadcast, sizeof(broadcast)) == SOCKET_ERROR) {

printf("Unable to set broadcast\n");

closesocket(socket_descriptor);

WSACleanup();

}

mainloop();

err = WSACleanup();

if (err != 0) {

printf("WSACleanup failed with error: %d\n", WSAGetLastError());

return 1;

}

closesocket(socket_descriptor);

std::cout << "Bye" << std::endl;

return 0;

}

Файл spx_client.cpp

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN

#include <windows.h>

#include <iostream>

#include <winsock2.h>

#include <wsipx.h>

#include <stdlib.h>

#include <conio.h>

#include <iomanip>

#include <chrono>

#include <thread>

#define CLIENT_REQUEST_SIZE 512

#define IMAGE_PART_SIZE 400

#define BACKLOG_MAX_SIZE

#define IPX_SOCKET (0x8060)

#define SPX_SOCKET (0x5E86)

SOCKET socket_descriptor;

SOCKADDR_IPX name = {};

SOCKADDR_IPX server_sockaddr = {};

SOCKADDR_IPX server_address;

void send_request() {

char data[CLIENT_REQUEST_SIZE] = "What is the Music of Life?";

while (true) {

std::cout << "Input netnum: ";

std::cout.flush();

scanf("%02hhx %02hhx %02hhx %02hhx", server_sockaddr.sa_netnum, server_sockaddr.sa_netnum + 1, server_sockaddr.sa_netnum + 2, server_sockaddr.sa_netnum + 3);

memset(server_sockaddr.sa_nodenum, 0xFF, 6);

server_sockaddr.sa_socket = htons(IPX_SOCKET);

server_sockaddr.sa_family = AF_IPX;

if (sendto(socket_descriptor,

data,

CLIENT_REQUEST_SIZE * sizeof(char),

0,

(sockaddr*)&server_sockaddr,

sizeof(server_sockaddr)) == SOCKET_ERROR) {

printf("Unable to connect to server: %d\nTry again\n", WSAGetLastError());

} else {

return;

}

}

}

void rec_request() {

std::cout << "Starting answer accept..." << std::endl;

char* buffer = (char*)malloc(sizeof(char) * IMAGE_PART_SIZE);

while (1) {

SOCKADDR_IPX receive_name = {};

receive_name.sa_family = AF_IPX;

int receive_name_size = sizeof(receive_name);

int bytes_received;

if (bytes_received = recvfrom(

socket_descriptor,

buffer,

sizeof(char) * IMAGE_PART_SIZE,

0,

(SOCKADDR*) &receive_name,

&receive_name_size) != SOCKET_ERROR) {

if (strcmp(buffer, "Silence, my Brother.") == 0) {

server_address = receive_name;

server_address.sa_socket = htons(SPX_SOCKET);

server_address.sa_family = AF_IPX;

break;

}

} else {

break;

}

}

}

void request_file() {

SOCKADDR_IPX rf_name = {};

SOCKET socket_descriptor = socket(

AF_IPX,

SOCK_SEQPACKET,

NSPROTO_SPX

);

rf_name.sa_family = AF_IPX;

if (bind(socket_descriptor, (sockaddr*)&rf_name, sizeof(rf_name)) == SOCKET_ERROR) {

printf("bind failed with error: %d\n", WSAGetLastError());

return;

}

if (connect(socket_descriptor, (sockaddr*)&server_address, sizeof(server_address)) == SOCKET_ERROR) {

printf("Failed to connect to server %d\n", WSAGetLastError());

closesocket(socket_descriptor);

return;

}

std::cout << "Server connection established\n";

std::string filename;

std::cout << "Input filename: ";

std::cout.flush();

std::cin >> filename;

FILE* save_file = fopen(filename.c_str(), "wb");

if (!save_file) {

std::cout << "Unable to open file for saving" << std::endl;

closesocket(socket_descriptor);

return;

}

if (send(socket_descriptor, filename.c_str(), filename.size() + 1, 0) == SOCKET_ERROR) {

printf("Failed to send request for file %d\n", WSAGetLastError());

closesocket(socket_descriptor);

return;

}

int diff = 0;

int total_diff = 0;

int bytes_read;

char image_buffer[IMAGE_PART_SIZE];

while ((bytes_read = recv(socket_descriptor, image_buffer, sizeof(char) * IMAGE_PART_SIZE, 0)) > 0) {

diff += bytes_read;

total_diff += bytes_read;

while (diff > 1000000) {

std::cout << "Accepted " << total_diff / 1024 << " KBs..." << std::endl;

diff -= 1000000;

}

fwrite(image_buffer, sizeof(char), bytes_read, save_file);

}

std::cout << "File accepted succesfully! Saving result into '" << filename << "'" << std::endl;

fflush(save_file);

fclose(save_file);

closesocket(socket_descriptor);

}

int main()

{

char filename[20];

WORD wVersionRequested;

WSADATA wsaData;

int err;

wVersionRequested = MAKEWORD(2, 0);

err = WSAStartup(wVersionRequested, &wsaData);

if (err != 0) {

printf("WSAStartup failed with error: %d\n", WSAGetLastError());

return 1;

}

socket_descriptor = socket(

AF_IPX,

SOCK_DGRAM,

NSPROTO_IPX

);

name.sa_family = AF_IPX;

err = bind(socket_descriptor, (sockaddr*)&name, sizeof(name));

if (err != 0) {

printf("bind failed with error: %d\n", WSAGetLastError());

return 1;

}

int timeout_time = 4000;

bool allow_broadcast = true;

setsockopt(socket_descriptor, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, (char*) &timeout_time, sizeof(timeout_time));

setsockopt(socket_descriptor, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, (char*) &allow_broadcast, sizeof(allow_broadcast));

send_request();

rec_request();

request_file();

err = WSACleanup();

if (err != 0) {

printf("WSACleanup failed with error: %d\n", WSAGetLastError());

return 1;

}

closesocket(socket_descriptor);

std::cout << "Have a good day!" << std::endl;

return 0;

}

Файл spx_server.cpp

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN

#include <windows.h>

#include <iostream>

#include <winsock2.h>

#include <wsipx.h>

#include <stdlib.h>

#include <conio.h>

#include <iomanip>

#include <chrono>

#include <thread>

#define CLIENT_REQUEST_SIZE 512

#define IMAGE_PART_SIZE 400

#define BACKLOG_MAX_SIZE 10

#define IPX_SOCKET (0x8060)

#define SPX_SOCKET (0x5E86)

bool should_run = true;

std::thread *ping_thread     = nullptr;

std::thread *mainloop_thread = nullptr;

void ping_message_task() {

SOCKET socket_descriptor;

SOCKADDR_IPX name = {};

socket_descriptor = socket(

AF_IPX,

SOCK_DGRAM,

NSPROTO_IPX

);

name.sa_family = AF_IPX;

name.sa_socket = htons(IPX_SOCKET);

int err = bind(socket_descriptor, (sockaddr*)&name, sizeof(name));

if (err != 0) {

printf("bind failed with error: %d\n", WSAGetLastError());

}

int namelen = sizeof(name);

getsockname(socket_descriptor, (sockaddr*)(&name), &namelen);

std::cout << "Ping server is inited\n";

int timeout_time = 1000;

setsockopt(

socket_descriptor,

SOL_SOCKET,

SO_RCVTIMEO,

(char*) &timeout_time,

sizeof(timeout_time)

);

char* accept_client_data = (char*) malloc(sizeof(char) * CLIENT_REQUEST_SIZE);

char answer[] = "Silence, my Brother.";

while(should_run) {

SOCKADDR_IPX client_sockaddr = {};

client_sockaddr.sa_family = AF_IPX;

int client_sockaddr_size = sizeof(client_sockaddr);

if (recvfrom(

socket_descriptor,

accept_client_data,

sizeof(char) * CLIENT_REQUEST_SIZE,

0,

(sockaddr*)&client_sockaddr,

&client_sockaddr_size

) == SOCKET_ERROR) {

} else {

if (strcmp(accept_client_data, "What is the Music of Life?") == 0) {

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(100));

sendto(socket_descriptor,

answer,

sizeof(answer),

0,

(sockaddr*)&client_sockaddr,

client_sockaddr_size);

}

}

}

closesocket(socket_descriptor);

free(accept_client_data);

}

void serve_client_task(SOCKET client_socket) {

printf("Serving a new request\n");

char client_buffer[CLIENT_REQUEST_SIZE] = {};

if (recv(client_socket, client_buffer, sizeof(client_buffer), 0) == SOCKET_ERROR) {

printf("Failed to get message for client: %d\n", WSAGetLastError());

closesocket(client_socket);

return;

}

printf("A request for file '%s'\n", client_buffer);

FILE* source = fopen(client_buffer, "rb");

if (!source) {

std::cout << "File not found" << std::endl;

closesocket(client_socket);

return;

}

std::cout << "Everything is OK, sending a file..." << std::endl;

auto a = std::chrono::high_resolution_clock::now();

int bytes_read = 0;

char image_buffer[IMAGE_PART_SIZE];

while ((bytes_read = fread(image_buffer, sizeof(char), IMAGE_PART_SIZE, source))) {

if (send(client_socket,

image_buffer,

bytes_read,

0) == SOCKET_ERROR) {

printf("Failed to send package: %d\n", WSAGetLastError());

closesocket(client_socket);

fclose(source);

return;

}

}

auto b = std::chrono::high_resolution_clock::now();

std::cout << "File sent successfully\nTime:" <<

std::chrono::duration_cast<std::chrono::milliseconds>(b - a).count() / 1000.0 << " s." << std::endl;

closesocket(client_socket);

fclose(source);

}

void mainloop_task() {

SOCKET socket_descriptor;

SOCKADDR_IPX name = {};

socket_descriptor = socket(

AF_IPX,

SOCK_SEQPACKET,

NSPROTO_SPX

);

name.sa_family = AF_IPX;

name.sa_socket = htons(SPX_SOCKET);

if (bind(socket_descriptor, (sockaddr*)&name, sizeof(name)) == SOCKET_ERROR) {

printf("bind failed with error: %d\n", WSAGetLastError());

}

int namelen = sizeof(name);

getsockname(socket_descriptor, (sockaddr*)(&name), &namelen);

std::cout << "Server is inited\n";

printf("Net number: %02hhx %02hhx %02hhx %02hhx\n", name.sa_netnum[0], name.sa_netnum[1], name.sa_netnum[2], name.sa_netnum[3]);

printf("Node number: %02hhx %02hhx %02hhx %02hhx %02hhx %02hhx\n", name.sa_nodenum[0], name.sa_nodenum[1], name.sa_nodenum[2], name.sa_nodenum[3], name.sa_nodenum[4], name.sa_nodenum[5]);

std::cout << "Socket num: " << htons(name.sa_socket) << "\n";

std::cout.flush();

if (listen(socket_descriptor, BACKLOG_MAX_SIZE) == SOCKET_ERROR) {

printf("Couldn't startup server (listen failed): %d\n", WSAGetLastError());

return;

}

while (should_run) {

std::cout << "Awaiting for client connections..." << std::endl;

SOCKADDR_IPX clientAddr;

int clientAddrSize = sizeof(clientAddr);

SOCKET client_descriptor = accept(

socket_descriptor,

(sockaddr*) &clientAddr,

&clientAddrSize);

if (client_descriptor != INVALID_SOCKET) {

std::thread serve_client_thread(serve_client_task, client_descriptor);

serve_client_thread.detach();

}

}

closesocket(socket_descriptor);

}

int main()

{

WORD wVersionRequested;

WSADATA wsaData;

int err;

wVersionRequested = MAKEWORD(2, 2);

err = WSAStartup(wVersionRequested, &wsaData);

if (err != 0) {

printf("WSAStartup failed with error: %d\n", WSAGetLastError());

return 1;

}

ping_thread = new std::thread(ping_message_task);

mainloop_thread = new std::thread(mainloop_task);

getchar();

should_run = false;

std::cout << "Have a good day! Quitting threads..." << std::endl;

ping_thread->join();

mainloop_thread->join();

delete ping_thread;

delete mainloop_thread;

WSACleanup();

}